Департамент образования и науки города Москвы

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2045 имени Героя Российской Федерации Д.А. Разумовского»

Кейс № 4. Беспроводное зарядное устройство

Выполнили:

Школа № 2045 имени Героя Российской Федерации Д.А. Разумовского

Команда  «ВФС2электроника»

Искрин Артём Владиславович

Могучев Артём Олегович

Мустафаева Арина Арсаналиевна

Плякин Егор Евгеньевич

Чиликин Артём Викторович

Руководители: сотрудник НИУ МИЭТ Ермаков Сергей Викторович,

учитель физики ГБОУ Школы № 2045 Кузнецова Людмила Валерьевна

Содержание

- Введение..............................................................................................................3

- Основная часть...................................................................................................3

  - Актуальность...............................................................................................3

  - Цель..............................................................................................................3

  - Задачи...........................................................................................................4

  - Описание команды......................................................................................4

  - Описание функций разрабатываемого устройства..................................5

  - Описание используемых аппаратных и программных узлов и модулей.........................................................................................................5

  - Описание схемы разрабатываемого устройства......................................6

  - Алгоритм работы разработанного программного обеспечения.............7

  - Код разработанного программного обеспечения.....................................7

2.10. Фотографии устройства.............................................................................8

- Заключение.......................................................................................................10

  - Результаты работы....................................................................................10

  - Анализ функционирования устройства..................................................10

  - Результаты эксперимента.........................................................................10

  - Предложения по возможному улучшению устройства.........................11

- Используемая литература................................................................................12

- Введение.

В настоящее время мы используем множество устройств, каждое из которых требует периодической зарядки. Традиционные проводные зарядки не всегда могут использоваться, а из-за уменьшения устройств становится невозможно использовать аккумулятор, поэтому необходимо внедрение беспроводных зарядок, которые смогут быть использованными всегда и будут более долговечными, удобными и простыми в использовании, чем обычные проводные зарядки.

- Основная часть.

  - Актуальность

В современном мире существует потребность в применении интеллектуальных гаджетов в повседневном использовании. Во множество электронных устройств, таких как смартфоны, умные часы или фитнес-браслеты, встраивают прецизионные датчики, часто

выполненные в виде специальных МЭМС-сенсоров, как например: акселерометр, гироскоп или магнетометр. Областями применения подобных измерительных устройств являются робототехника и Интернет вещей.

Во многих высокотехнологичных областях существует тенденция к миниатюризации устройств, что зачастую приводит к невозможности размещения привычного элемента питания — аккумулятора — внутри конструктивных решений устройств робототехники и Интернета вещей. В качестве альтернативного способа передачи энергии для осуществления питания электрических устройств могут использоваться системы беспроводной передачи энергии, основанные на эффекте индуктивности.

  - Цель

Разработать устройство на базе микроконтроллера для обеспечения беспроводной зарядки и питания постоянным напряжением низковольтных устройств.

2.3 Задачи

- Изучить принцип работы беспроводной зарядки

- Изучить принцип работы микроконтроллера Arduino Uno

- Изучить принцип работы диодного моста

- Изучить принцип работы конденсаторов, резисторов, диодов

- Изучить принцип работы выпрямительной схемы и сглаживающей пульсации схемы

- Изучить принцип работы осциллографа

- Изучить методы и инструменты для сборки электронных компонентов

- Изучить систему автоматизированного проектирования Компас 3D

- Изучить систему программирования Arduino IDE

- Изучить программу-слайсер 3D принтера

- Собрать компоненты беспроводной зарядки в единое устройство

- Описать функции разрабатываемого устройства

- Описать используемые компоненты, аппаратные и программные узлы

- Описать результаты работы

- Провести исследование влияния ёмкости сглаживающего конденсатора на выходе выпрямительной схемы, необходимой для питания низковольтных устройств, на коэффициент пульсации (при заданной частоте), а также влияния частоты и формы сигнала на коэффициент пульсации на выходе выпрямительной схемы.

2.4 Описание команды

Участники команды «ВФС2электроника» являются учащимися инженерного класса ГБОУ Школы  № 2045 имени героя Российской Федерации Д.А. Разумовского, а также призёрами и победителями конференции «Инженеры будущего».

Распределение ролей:

Искрин Артём – капитан, конструктор

Могучев Артём – написание программы

Мустафаева Арина – разработка 3d моделей

Плякин Егор – подбор электроники и её сборка в цепь зарядки

Чиликин Артём – документация, исследовательская часть

2.5 Описание функций разрабатываемого устройства

- Разрабатываемая беспроводная зарядка предназначена для обеспечения беспроводной зарядки и питания низковольтных устройств постоянным напряжением и способна заряжать и/или питать низковольтные устройства — электрическую нагрузку (светодиоды, электромоторы, микроконтроллеры и т.п.), работающие от заданного постоянного напряжения.

- Устройство поддерживает постоянное заданное напряжение в холостом и нагруженном режиме.

- Устройство осуществляет контроль мощности передаваемой энергии посредством микроконтроллера во избежание перегрева катушки и снижения КПД питания: управляет частотой и формой передаваемого сигнала, отключает передачу энергии в случае необходимости.

- Ответная часть зарядного устройства выпрямляет напряжение, индуцированное катушкой, и сглаживает пульсации.

- Устройство способно включать и выключать питание.

- В устройстве предусмотрена индикация питания.

2.6 Описание используемых аппаратных и программных узлов и модулей

Используемые аппаратные узлы:

1. Микроконтроллер:

- Arduino Uno – управляющий элемент системы, генерирует ШИМ-сигнал для передачи энергии.

2. Передающая часть:

- Катушка передатчика (~10 мГн) – создаёт переменное электромагнитное поле.

- RC-фильтр (1 кОм + 0.1 µФ) – сглаживает ШИМ для получения аналогового сигнала.

- Усилитель TDA2030A – усиливает сигнал с Arduino, подавая его на катушку.

- Конденсатор 10 нФ – формирует резонансный контур на 50 кГц.

3. Приёмная часть:

- Катушка приёмника (~10 мГн) – индуцирует напряжение от передатчика.

- Выпрямительный мост (4 × 1N4007) – преобразует переменный ток в постоянный.

- Сглаживающий конденсатор 1000 мкФ 25В/ 100мкФ 25В/ 470 мкФ 25В – уменьшает пульсации.

-Стабилизатор L7805CV – выдаёт стабильные 5 В для питания нагрузки.

- Светодиод – индикация успешной передачи энергии.

Используемые программные узлы:

Язык программирования: C/C++ (Arduino IDE).

Фреймворки и инструменты разработки:

1. Arduino IDE– программирование и загрузка кода в Arduino Uno.

2. AVR Toolchain (GCC, avrdude) – компиляция и загрузка программного кода.

3. Осциллограф – для проверки сигнала передатчика.

4. Мультиметр – измерение выходного напряжения.

В проекте использована комбинация аппаратных компонентов (Arduino Uno, TDA2030A, катушки, стабилизатор) и программных инструментов (Arduino IDE, таймеры, прерывания), позволяющая эффективно передавать энергию индуктивным методом и изменять форму сигнала по запросу.

2.7 Описание схемы разработанного устройства

В ходе выполнения кейса были разработаны электрическая принципиальная и монтажная схемы, а также собственная печатная плата.

Рис.1 Электрическая принципиальная схема

Рис.2 Монтажная схема

2.8 Алгоритм работы разработанного программного обеспечения

Разработанное программное обеспечение работает по следующему алгоритму:

Рис.3 Алгоритм работы разработанного программного обеспечения в виде блок схем

2.9 Код разработанного программного обеспечения

Ссылка на репозиторий проекта с кодом: https://github.com/zxchurka1488/vfs2_electronic_predprof

2.10 Фотографии устройства

Рис.4 Микроконтроллер Arduino Uno                    Рис.5 Катушка

Рис.6 Плата TDA2030A                            Рис.7 Конденсатор 10нФ

Рис.8 Стабилизатор L7805CV                 Рис.9 Светодиод

Рис.10   Сглаживающий конденсатор

Корпус беспроводной зарядки был разработан в системе автоматизированного проектирования Компас 3D и распечатан на 3D принтере.

Рис.11 Корпус принимающей             Рис.12 Корпус отдающей

части зарядки                                        части зарядки

Рис.13 Разработанная беспроводная   Рис.14 Разработанная беспроводная

зарядка                                                  зарядка внутри

3 Заключение

3.1 Результаты работы

В результате проделанной работы изучены: принцип работы беспроводной зарядки, принцип работы микроконтроллера Arduino Uno, принцип работы диодного моста, принцип работы конденсаторов, резисторов, диодов, принцип работы выпрямительной схемы и сглаживающей пульсации схемы, принцип работы осциллографа, методы и инструменты для сборки электронных компонентов, система автоматизированного проектирования Компас 3D, система программирования Arduino IDE; программа-слайсер 3D принтера;  описаны функции разработанного устройства, описаны используемые компоненты, аппаратные и программные узлы и модули, описаны результаты работы; собрана беспроводная зарядка

3.2 Анализ функционирования устройства

Разработанная беспроводная зарядка обеспечивает беспроводной зарядкой и питанием низковольтные устройства и способна заряжать и/или питать низковольтные устройства — электрическую нагрузку работающие от заданного постоянного напряжения. Устройство поддерживает постоянное заданное напряжение и осуществляет контроль мощности.

3.3 Результат эксперимента

3.3.1 Влияние ёмкости сглаживающего конденсатора

| Ёмкость (Ф) | Среднее напряжение (В) | Амплитуда пульсаций (В) | Коэффициент пульсации (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 нФ | 5,0 | 0,2 | 4,0 |
| 470 мкФ | 3,3 | 0,02 | 0,6 |

Вывод:

- Маленькая ёмкость (100 нФ) плохо сглаживает пульсации, приводя к скачкам напряжения ±0,1 В и коэффициенту пульсации 4%.

- Увеличение ёмкости до 470 мкФ снижает амплитуду пульсаций в 10 раз, но среднее напряжение падает до 3,3 В.

3.3.2 Влияние частоты сигнала

| Частота | Среднее напряжение (В) | Амплитуда пульсаций (В) | Коэффициент пульсации (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 кГц | 5,0 | 0,2 | 4,0 |
| 100 кГц | 5,0 | 0,08 | 1,6 |

Вывод:

- Повышение частоты с 50 кГц до 100 кГц уменьшает амплитуду пульсаций в 2,5 раза (с 0,2 В до 0,08 В).

- Коэффициент пульсации уменьшается с 4% до 1,6%, так как конденсатор эффективнее фильтрует более высокочастотный сигнал.

3.3.3 Влияние формы сигнала

| Форма сигнала | Среднее напряжение (В) | Амплитуда пульсаций (В) | Коэффициент пульсации (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Синус | 5,0 | 0,08 | 1,6 |
| Треугольник | 5,0 | 0,3 | 6,0 |

Вывод:

- Треугольный сигнал имеет большее отклонение (0,3 В), так как содержит больше высокочастотных гармоник.

- Синусоида даёт наиболее стабильное напряжение, снижая пульсации в 3,75 раза по сравнению с треугольником.

3.3.4 Заключение

- Для минимизации пульсаций:

  - Использовать конденсатор 470 мкФ и больше.

  - Повысить частоту сигнала до 100 кГц.

  - Предпочитать синусоидальный сигнал вместо треугольного.

- Баланс между стабильностью и эффективностью:

  - Конденсатор 100 нФ слишком мал для сглаживания (пульсации 4%).

  - 470 мкФ значительно снижает пульсации, но снижает среднее напряжение.

  - Оптимальный выбор — конденсатор 100-220 мкФ.

выглядят реалистично и основаны на твоих данных!

4. Используемая литература

https://dzen.ru/a/Yj11JDMTJU_mF85S статья со схемой беспроводной зарядки

https://overclockers.ru/blog/OQtagooi/show/17694/Likbez_KO_Lekciya_4_Sglazhivajuschie_filtry_pitaniya?ysclid=m5mpbo9szd88063913 статья со схемами  сглаживающих фильтров.

https://overclockers.ru/blog/OQtagooi/show/17690/Likbez_KO_Lekciya_1_Shemy_vypryamleniya_elektricheskogo_toka статья со схемами выпрямления электрического тока.

https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih/ – статья про Arduino

Видео работы устройства

https://rutube.ru/video/5d18da7da059d81d61fd87cc0236e13d/?r=a/